| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Заземляемый трансформатор напряжения измерительный, сухой, с литой изоляцией

применяется для понижения высокого напряжения 6 кВ до 100 В, а также для учета, в том числе коммерческого и защитных устройств электрической энергии в установках переменного тока.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Тип трансформатора |  | Однофазный с литой изоляцией |
| 1.1 | Класс напряжения | кВ | 10 |
|  | Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 12 |
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки | В | 10000/√3 |
| 1.2 | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки | В | 100/√3 |
| 1.3 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки | В | 100/3 |
| 1.4 | Номинальная мощность основной вторичной обмотки | В·А | 75 |
| 1.5 | Класс точности основной вторичной обмотки |  | Не выше 0,5 |
| 1.6 | Схема и группа соединения обмоток | тип | 1/1/1-0-0 |
| 1.7 | Конструктивное исполнение |  | 0.6 |
| 1.8 | Номинальная мощность | ВА | Не ниже 75 |
| 1.9 | Максимальная мощность | ВА | Не ниже 630 |
| 1.10 | Мощность дополнительной обмотки | ВА | Не ниже 300 |
| 1.11 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки (ответвления ад и хд) | ВА | 100;3 |
| 1.12 | Ток холостого хода | А | Не более 0,115 |
| 1.13 | Габаритные размеры | мм | Согласно приложенной схемы |

Схема с габаритными размерами ТН

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |