| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Светильник светодиодный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Потребляемая мощность | Вт | Не менее 48 |
| 1.2 | Напряжение питания | В | 175 - 265 |
| 1.3 | Световой поток модуля | Лм | Не менее 6800 |
| 1.4 | Световой поток с учетом потерь | Лм | Не менее 5700 |
| 1.5 | Световая эффективность | Лм\Вт | Не менее 85 |
| 1.6 | Цветовая температура | К | Не менее 5000 |
| 1.7 | Степень защиты | IP | Не менее 65 |
| 1.8 | Температура эксплуатации | °C | -40 +60 |
| 1.9 | Индекс цветопередачи | CRI | 75 |
| 1.10 | Рабочий ресурс светодиодов | час | Не менее 80000 |
| 1.11 | Материал корпуса | Тип | алюминий |
| 1.12 | Материал рассеивателя | Тип | Противоударный поликарбонат |
| 1.13 | Коэффициент мощности ИП | cos φ | Не менее 0,97 |
| 1.14 | Коэффициент пульсаций светового потока | % | Менее 1 |
| 1.15 | Способ крепления светильника | Тип | кронштейн/кольцо |
| 1.16 | Гарантия | год | Не мене 5 |
| 1.17 | Количество светодиодов | Шт | Не менее 40 |
| 1.18 | Ресурс светодиодов | ч | Не менее 100000 |
| 1.19 | Защита от короткого замыкания | Наличие | Есть |
| 1.20 | Защита от 380В | Наличие | Есть |
| 1.21 | Частота | Гц | От 45-60 |
| 1.22 | Климатическое исполнение | Вид | УХЛ1 |
| 1.23 | Масса | кг | Не более 1,9 |
| 1.24 | Время включения светильника | сек. | Не более 1,5 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |