| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:  Драйвер для светодиодного светильника  ИПС 60-700 Т IP67 0305

# Влагозащищенные ИПС для промышленного освещения, предназначен для использования в конструкциях светодиодных светильников, содержащих от 14 до 20 3 Вт светодиодов* . Имеет защиту по току, напряжению, температуре.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Условия эксплуатации | °С | - 40° +60°С окружающей среды |
| 1.2 |  |  | IP 65 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Выходной ток | mА | 700 |
| 2.2 | Мощность | Вт | 60 |
| 2.3 | Тип стабилизации |  | По току |
| 2.4 | Коэффициент мощности |  | >0,97 |
| 2.5 | Входное напряжение | В | 176-264 |
| 2.6 | Выходное напряжение | В | 40…85 |
| 2.7 |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |