| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Прожектор светодиодный  на штативе

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Потребляемая мощность | Вт | Не менее 2*50 |
| 1.2 | Напряжение питания | В | 220 - 235 |
| 1.3 | Световой поток модуля | Лм | Не менее 2*3000 |
| 1.4 | Световой поток с учетом потерь | Лм | Не менее 2*2850 |
| 1.5 | Материал корпуса | Материал | Металл |
| 1.6 | Цветовая температура | К | Не менее 4000 |
| 1.7 | Степень защиты | IP | Не менее IP 65 |
| 1.8 | Температура эксплуатации | °C | От -40 до +40 |
| 1.9 | Вид прожектора | Вид | Обязательно на штативе |
| 1.10 | Срок службы | час | Не менее 30000 |
| 1.11 | Гарантия | лет | Не менее 3 |
| 1.12 | Материал рассеивателя | Тип | поликарбонат |
| 1.13 | Коэффициент мощности ИП | cos φ | Не менее 0,97 |
| 1.14 | Коэффициент пульсаций светового потока | % | Менее 1 |
| 1.15 | Высота | мм | Не более 900 |
| 1.16 | Ширина | мм | Не более 770 |
| 1.17 | Длина | мм | Не менее 1500 |
| 1.18 | Тип лампы | Тип | LED |
| 1.19 | Частота | Гц | От 45-60 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |