| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Указатель  напряжения  комбинированный УНК-0,4 двухполюсной

# Указатель напряжения комбинированный УНК-0,4 предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока 12, 25, 50, 110, 220 и 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки наличия электрической цепи

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Напряжение индикации | В | не более 12 |
| 1.2 | Индицируемые значения напряжения постоянного и переменного тока | В | 12, 25, 50, 110, 220 и 380 |
| 1.3 | частота переменного тока | Гц. | 45-65 |
| 1.4 | определение полярности напряжения постоянного тока |  | есть |
| 1.5 | световая и звуковая сигнализация наличия напряжения |  | есть |
| 1.6 | определение наличия электрической цепи сопротивлением до 20 кОм |  | есть |
| 1.7 | Время сохранения заряда. |  | не менее 12 час |
| 1.8 | Время непрерывной работы после одной зарядки | с | не менее 60 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры указателя без соединительного провода | мм | не превышают 230х55х40 |
| 2.2 | Длина неизолированной части контактов-наконечников | мм | не более 7 |
| 2.3 | Длина соединительного провода | м | не менее 1 |
| 2.4 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |