| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Модульное однофазное реле контроля тока с интегрированным токовым               			трансформатором РТ-15М

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Питание реле |  | 50 |
| 1.2 | Регулировка порога срабатывания от максимального значения тока | % | 10-100 |
| 1.3 | Диапазоны измеряемых токов | А | 2,5-25 4-40 10-100 |
| 1.4 | Номинальная частота контролируемого тока | Гц | 50 |
| 1.5 | Погрешность установки порога срабатывания | % | 20 |
| 1.6 | Гистерезис | % | 10 |
| 1.7 | Задержка срабатывания реле | с | 0,2-20 |
| 1.8 | Минимально/максимальное коммутируемое напряжение, частоты 50 Гц | В | 250/400 |
| 1.9 | Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, переменный ток частоты 50 Гц 250В, постоянный ток 30В | А | 16 |
| 1. | Максимальная коммутируемая мощность | ВА | 4000 |
| 1. | Механическая износостойкость, циклов не менее |  | 1*107 |
| 1. | Электрическая износостойкость, циклов не менее |  | 1*105 |
| 1. | Количество тип контактов |  | 1 переключающий |
| 1. | Сечение присоединяемых проводников | мм2 | 0,14,,,2,5 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Вес: | кг | Не более 0.1 |
| 2.2 | Габаритные размеры (ШхВхГ): |  | 17,5х90х65 мм |
| 2.3 | Диапазон температур хранения | 0С | -40,,,+60 |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |