| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:  Консольный светодиодный светильник ( уличного типа) ДКУ 60Вт IP67 6000Лм КСС Д

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Напряжение питания, В/частота | В/частота | 175-264В/50 Гц |
| 1.2 | Мощность | Вт | Не менее 60 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Световой поток - 6000 Лм | Лм | Не менее 6000 |
| 2.2 | Габаритные размеры | мм | Не более 400х65х190 |
| 2.3 | Масса | кг | Не менее 2,8 |
| 2.4 | Количество светодиодов без оптики | Шт. | Не менее 60 |
| 2.5 | Количество светодиодов с доп. оптикой | Шт. | Не менее 48 |
| 2.6 | Пульсации светового потока |  | менее 1% |
| 2.7 | Класс светораспределения | Тип | П |
| 2.8 | Класс электробезопасности | Тип | I |
| 2.9 | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Тип | Не менее IP67 |
| 2.10 | Климатическое исполнение | Тип | УХЛ 1 |
| 2.11 | Температурный диапазон | °С | От -60 до +50 |
| 2.12 | Тип крепления |  | мачтовый/настенный |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |